Medcheck User Guidance

Express edition：

Step 1: TCM prescriptions and medicinal plants were analyzed by HRMS to screen common signals as potential diagnostic metabolites. MS1 was obtained automatically via Button 1, MS2 via Button 2.

Step 2: Potential metabolites were transferred to TQMS with automatic retention time calibration based on 19 reference standards. Predicted retention times were obtained by Button 4, actual retention time by Button 5.

Step 3: Diagnostic metabolites were obtained after verification with negatives on TQMS by Button 6.

Step 4: Diagnostic metabolites populated the Medcheck database. LC-dMRM data were directly imported into Medcheck for de-formulation by matching scores against the database using Button 7.

详细版：

- 版权声明

1）Medcheck (V1.0), 系本课题组组织开发的软件，以供中药复方检测使用，本课题组依法独立享有该软件之所有权利。

2）非经本课题组授权许可，不得将之用于任何盈利用途。

3）不得有其他侵犯该软件版权之行为。

4）凡有对该软件侵权行为的个人、法人或其它组织，本课题组将依据《著作权法》、《计算机软件保护条例》等相关法律、法规追究其经济责任和法律责任。

- 简介

  - 背景

用常规高效液相色谱和薄层色谱法检测中药复方，存在通量低、检测限高等缺陷。本课题组开发高通量的质谱通用检测方法，并将涉及到的四步数据处理流程编程为自动化处理软件。目前该软件版本为V1.0。

  - 运行环境

- 硬件环境：最低配置：CPU主频533 MHz以上，内存8GB，硬盘剩余最小空间25GB用于安装METALAB，屏幕分辨率800×600。

- 软件环境：可以成功安装Metalab软件的操作系统。

  - 系统安装

- MATLAB软件获取地址：https://www.mathworks.com/products/matlab.html， 安装metlab软件是必须的。因此需足够的存储空间（25GB），否则可能运行失败；

- Medcheck软件获取地址：https://github.com/TCMP2023/Medcheck_v.1， 选中app.zip后点击download。

解压缩后在app文件夹中双击demo0630.mlapp，出现如下界面后将app文件夹路径设置为metlab的工作路径。

双击左侧demo0630.mlapp，出现Medcheck软件界面。

  - 样品准备

1）获取example raw data：https://github.com/TCMP2023/Medcheck_v.1， 选中example raw data DGJZT.zip后点击download。

解压缩后如图，有六个文件夹，里面存放着当归建中汤鉴别所需的所有example raw data。

E1：筛选MS1，存放着在HRMS上采集的当归建中汤和6个植物药的MS1数据；

E2：匹配MS2，存放着当归建中汤和6个植物药的MS2数据；

E3：手动确证QC在HRMS和TQMS的保留时间，存放在E4 file中；

E4：预测sample在TQMS上的保留时间。存放着19个standards在HRMS和TQMS上保留时间信息。

E5：确定sample在TQMS上的准确保留时间，存放着用MRM方法在TQMS上采集的6个植物药原始数据（由.csv转化成.txt格式）；

E6：阴性验证，存放着当归建中汤、6个植物药及缺单个药的阴性对照。

E7：未知样品鉴定，存放着local database中含有的复方和药材名称，25种药材的特征离子对信息。

E1原始数据信息整理在模板1“DGJZT_MS1_formula_name_pos_neg.xlsx”中；

E2原始数据信息整理在模板2“DGJZT_MS2_formula_name_pos_neg.xlsx”中；

E4原始数据信息整理在“DGJZT_CAL_RT_formula_name_pos_neg.xlsx”中；

E5原始数据信息整理在“DGJZT_REAL_RT_formula_name_pos_neg.xlsx”；

E6原始数据信息整理在“DGJZT_DMRM_formula_name_pos_neg.xlsx”中。

提到的这个5个excel模板文件均存放在app file中。

2）如果使用自己课题组采集的数据：将原始数据存放至自定义文件夹中，数据采集方法请参照Table S2，数据文件名称和路径信息请按照1）中给出的模板进行整理并放置在app文件夹中。

- 系统功能

  - 潜在特征离子对的筛选

3.1.1 一级母离子筛选，界面切换在Process→Step1 Potential Markers Screen

- 点击input按钮，输入“DGJZT_MS1_formula_name_pos_neg.xlsx”，在此之前需要将其中路径信息修改成原始数据example rawdata DGJZT E1在当前电脑上存放的位置。

- 设置匹配参数，包括保留时间偏差和m/z偏差，推荐为0.15 min和10 ppm。

- 选择程序1后开始运行。

- 查看运行结果：当归建中汤中6种药用植物的潜在特征离子（MS1）及其数量，具体信息在路径app\results1下的excel文件中。

3.1.2 前三强子离子匹配，界面仍然停留在Step1 Potential Markers Screen

1）点击input按钮，输入“DGJZT_MS2_formula_name_pos_neg.xlsx”，在此之前需要将其中路径信息修改成MS2原始数据example rawdata DGJZT E2在当前电脑上存放的位置。

2）选择程序2后开始运行。

3）查看运行结果：当归建中汤中6种药用植物的潜在特征离子对（MS1-MS2）及其数量，具体信息在路径app\results2下的excel文件中。

  - 离子对的转移

3.2.1 计算离子对在TQMS上的预测值，界面切换在Process→Step2 Retention Time Calibration

1）点击input按钮，输入“DGJZT_CAL_RT_formula_name_pos_neg.xlsx”，在此之前需要将其中路径信息修改成19 standards保留时间文件example rawdata DGJZT E4在当前电脑上存放的位置，且已完成手动确证19standards在HRMS和TQMS上的保留时间。

2）选择程序4后开始运行。

3）查看运行结果：当归建中汤中6种药用植物潜在特征离子对的预测保留时间值，具体信息在路径app\results4下的excel文件中。

32.2 确定离子对在TQMS上的实际值，界面仍然在Process→Step2 Retention Time Calibration

1）点击input按钮，输入“DGJZT_REAL_RT_formula_name_pos_neg.xlsx”，在此之前需要将其中路径信息修改成example rawdata DGJZT E5在当前电脑上存放的位置。

2）选择程序5后开始运行。

3）查看运行结果：当归建中汤中6种药用植物潜在特征离子对的实际保留时间值，具体信息在路径app\results5下的excel文件中。

  - 离子对的验证

### 3.3.1 在阴性对照中验证离子对，界面切换在Process→Step3 Markers Validation。

- 点击input按钮，输入“DGJZT_DMRM_formula_name_pos_neg.xlsx”，在此之前需要将其中路径信息修改成example rawdata DGJZT E6在当前电脑上存放的位置。

2）设置参数峰高、峰宽、峰面积，推荐值为60，0.2，300。

3）选择程序6后开始运行。

4）查看运行结果：当归建中汤中6种药用植物的特征离子对，具体信息在路径app\results6下的excel文件中。

  - 建库及样品检测

    - 建库

按照前述方法筛选得到n个经典名方/复方的特征离子对，经汇编和整理，形成参照文件“0401-DPC2-7F-FILT2-REFERENCE-NEG.csv”和“0401-DPC2-7F-FILT2-REFERENCE-POS.csv”，存放于app file中。

    - 使用local database进行鉴别，界面切换在Identification→local database。

1）点击input按钮，输入正负离子模式下采集的待鉴定样品数据，共2个.csv文件。

- 设置匹配参数，match score，峰高、峰宽、峰面积，推荐值为0.5， 60，0.2，300。

- 点击run按钮开始运行。

4）查看运行结果：待检测样品的鉴别结果分三部分进行展示，①output file中给出直接结果，包括是否为目标复方，药材匹配结果；②在右下角选择感兴趣的药材，查看匹配情况，红圈表示理论上出现的离子对，蓝色点表示在实际样品中检测到的离子对；③匹配结果的质荷比、保留时间等信息在Data中查看，也可在路径app\results7下的excel文件中查看。

    - 使用in-house database进行鉴别，界面切换在Identification→in-house database。

- 按照模板 “0401-DPC2-7F-FILT2-REFERENCE-NEG.csv”和“0401-DPC2-7F-FILT2-REFERENCE-POS.csv”汇编整理出自己的参照文件，存放于app file中。

- 点击Input sample file按钮，输入正负离子模式下采集的待鉴定样品数据，共2个.csv文件。

- 点击Input standard file按钮，输入1）中提到的参照文件，共2个.csv文件。

- 点击Input standard list 按钮，输入参照文件中包含的复方、药材清单。

- 其他操作同3.4.2项下 使用local database进行鉴别。